| ###### شركت آب و فاضلاب استان اصفهان ###### امور آب وفاضلاب منطقه ............... ###### چک لیست مراحل عملیات اجرایی لوله گذاری آب |  |  |  |  | ###### شماره : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ###### تاريخ : |
| کارفرما |  | پیمانکار |  | منطقه |  |
| شماره قرارداد |  | سرپرست کارگا ه |  | قطر |  |
| دستگاه نظارت |  | شماره پروفیل |  | جنس |  |
| سر ناظر |  | ناظر |  | شماره کروکی |  |
| نشانی |  |  |  |  |  |

اقدامات پیش از عملیات حفاری :

- مجوز حفاری در تاریخ ........................ از شهرداری منطقه ................................ اخذ شد .

- هماهنگی با ادارات برق                      گاز                           مخابرات                    راهنمائی رانندگی                     حسب مورد انجام گردید .

- اجرای پروفیل حسب نظر کمیسیون تحویل زمین : بلامانع است               انجام پذیر نیست

- علت عدم تائید :

- صورت جلسه ایمنی کارگاه و تفهیم رعایت موارد ایمنی به پیمانکار : تنظیم شد               شماره صورت جلسه :         /        /

- درخواست مصالح پروفیل در تاریخ .................. تهیه و جهت دریافت مصالح ، تحویل پیمانکار شد.

انجام عملیات حفاری :

- نصب تابلو و علائم هشدار دهنده ایمنی

- جنس پوشش مسیر لوله :                 خاکی                آسفالت                           موزائیک                    بلوک فرش

- آماده سازی مسیر و پیاده کردن خط پروژه

- روش حفاری تا عمق مورد نظر :       دستی                                مکانیکی

- ریختن و پخش خاک سرندی به ضخامت ده سانتیمتر همراه با آبپاشی ، کوبیدن و تسطیح کف ترانشه

- استقرار و رگلاژ لوله ها ، نصب اتصالات و شیر آلات درون ترانشه           ( در حین عملیات لوله گذاری لازم است تا به اندازه ضخامت مانشون در زیر مانشون خاکبرداری گردد تا زیر لوله فضای خالی ایجاد نشود)

- حفاظت کامل لوله ها به منظور جلوگیری از ورود هر گونه مواد خارجی

- اجرای پشت بند در محل ، سه راهی و سایر محل های لازم

- خاکریزی اطراف و روی لوله درون ترانشه تا سی سانتیمتر روی لوله با خاک سرندی

- تست هیدرولیکی خط لوله اجرا شده مستند به ارائه فرم تست

- فشار هیدرولیکی تست                            مدت زمان تست

- پر کردن ترانشه تا سطح زمین با :   خاک محل                     خاک قرضه مناسب به ضخامت

- آب پاشی و کوبیدن لایه های خاک با تراکم حداقل 85 جهت پرسازی ترانشه

- شستشوی خط لوله اجرا شده مستند به ارائه برگ شستشو

- تهیه کروکی از بیلت از پروفیل اجرا شده

تذکر:کلیه مراحل اجرائی طبق چک لیست فوق توسط پیمانکار انجام و به تائید دستگاه نظارت می رسد و اجرای هر مرحله منوط به تائید مرحله قبلی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت خواهد بود .

نام وامضاء پیمانکار                                                                نام و امضاء ناظر                                                           نام و امضاء سر ناظر

رونوشت:پیمانکار

کد فرم :02-0086- QF